数字图像处理

Fatigue Detection

张元鑫 2018210902

# 实验原理

- Homomorphic Filtering

先对图像函数f(x,y)取对数，然后做二维DFT变换的到图像的频域函数F(x,y)，之后对频域函数F乘以频域高通滤波器H(u,v)，然后做反DFT变换,最后通过exp函数恢复原图像。

实验中使用的同态高通滤波器，其表达式为：

Hu,v=γH-γL1-e-cD2u,vD02+γL

其中Du,v=x-u2+y-v2 是距离函数

- rL=2.8; %

- rH=4.5;

- c =1;

- D0=80;

- xc=floor(m/2);

- yc=floor(n/2);

- D = zeros([m,n]);

- H = zeros([m,n]);

- for i=1:m

- for j=1:n

- dmin = min([i^2+j^2,i^2+(j-n)^2,(i-m)^2+j^2,(i-m)^2+(j-n)^2]);

- D(i,j)=sqrt(dmin);   %compute the required distances

- H(i,j)=(rH-rL).*(1-exp(-c*(D(i,j)^2./D0^2)))+rL; %the Gausian high-pass filter

- end

- end

关键代码：

- DFT和IDFT的实现

可以直接根据DFT的定义来实现DFT函数

Fu,v=x=0M-1y=0N-1fx,ye-j2πuxM+vyN

对于图像的二维DFT变换，可以先对原图像的每一行做1维DFT变换，然后对变换后的矩阵的每一列再做1次1维DFT。

- WN_r=exp(-1i*2*pi/N);

- WN_c=exp(-1i*2*pi/M);

- nk_r=n'*k;

- mp_c=m'*p;

- WNnk_r=WN_r.^nk_r;

- WNmp_c=WN_c.^mp_c;

- F = zeros([M,N,dim]);

- for i=1:M

- for k=1:dim

- F(i,:,k) = I(i,:,k)*WNnk_r;

- end

- end

- for j=1:N

- for k=1:dim

- F(:,j,k) = WNmp_c*F(:,j,k);

- end

- end

关键代码：

IDFT的公式为：

fx,y=1MNu=0M-1v=0N-1fu,ve-j2πuxM+vyN

- WN_r=exp(-1i*2*pi/N);

- WN_c=exp(-1i*2*pi/M);

- nk_r=n'*k;

- mp_c=m'*p;

- WNnk_r=WN_r.^-nk_r;

- WNmp_c=WN_c.^-mp_c;

- F = zeros([M,N,dim]);

- for i=1:M

- for k=1:dim

- F(i,:,k) = I(i,:,k)*WNnk_r/N;

- end

- end

- for j=1:N

- for k=1:dim

- F(:,j,k) = WNmp_c*F(:,j,k)/M;

- end

- end

关键代码：

- 直方图均衡

先求原始图像的直方图：

- H = zeros([1,256]); %the gray histogram vector

- for i=1:m

- for j=1:n

- H(A(i,j)+1)=H(A(i,j)+1)+1;%the coresponding value plus 1

- end

- end

- H = H/(m*n);%normalize the histogram

之后求原始图像灰度级概率密度的累积，也就是新图像灰度级的概率密度，再乘以255就得到新图象的灰度值：

- S=zeros(1,256); %Sk is the cumulative histogram

- for k=1:256

- S(k)=sum(H(1:k));

- end

- S = 255*S; %S is the new gray histogram of I

- Notch filter

原图中存在由于垂直的正弦噪声，将图片进行DFT变换到频域，观察到其频域图像为，中间窄窄的竖直区域就是这个正弦噪声的频域分布。

因此可以设计一个如下图所示的陷波滤波器，即可滤除这个噪声。

- H = zeros([m,n])+1;

- H(:,1)=0;

- H(:,n)=0;

- H(1:10,:)=1;

- H(m-9:m,:)=1;

- IF = H.*I_f;

关键代码：

# 实验结果

Task(1):

第一张图是一群人的合影，左下是原图，可见原图有一部分光照反射极强，一部分则非常暗。通过同态滤波器后的效果如右图所示。

第二张图是一张整体亮度都非常大的图片，通过同态滤波器后的结果如右下图所示。

完整代码见task1.m

Task(2):

使用直方图均衡法处理得到的两张图如下所示，与同态滤波器相比，直方图均衡法不需要手动调整参数，表现效果也相对更好一些。

完整代码见task2.m和myhisteq.m

Task(3):

实现了自己编写的DFT2和IDFT2功能，与matlab系统自带的fft2和ifft2函数对比结果相同。

完整代码见myDFT2.m和myIDFT2.m

Task(4):

下左图是原图做了DFT变换后得到的频域图像，下右图是使用的陷波滤波器频域图像。

下图是经过滤波器处理后的图像，可见正弦噪声已被很好地消除。